#### PRÁCTICA DE ROBÓTICA

CONTROL DE UNA ARTICULACIÓN ELÁSTICA

INTRODUCCIÓN

Durante décadas los brazos robot industriales han sido construidos con elevada rigidez para mejorar la precisión y la capacidad de carga. Su elasticidad se puede despreciar en condiciones de trabajo normales. No están intentados para entrar en contacto con humanos. Están separados por barreras y trabajan en un entorno controlado.

Sin embargo, en el nuevo milenio los robots se diseñan para entrar en contacto directo con los humanos, tanto los industriales (colaborativos), como los no industriales (ligeros, exosqueletos, prótesis, etc.). El efecto de la elasticidad aparece por dos razones. Como primero, dado que estos robots suelen ser transportables, se utilizan transmisiones mecánicas más ligeras (habitualmente de tipo Harmonic drive) que tiene una elasticidad no despreciable. La segunda razón es que los robots se hacen elásticos intencionadamente para amortiguar los golpes.

Cabe resaltar que los Robots clásicos industriales también tienen cierta elasticidad que se puede excitar por un control no adecuado y/o cambios bruscos en la trayectoria.

1. MODELADO DE UNA ARTICULACIÓN ELÁSTICA

En el modelado de una articulación rígida la relación entre la velocidad y el par del motor dependía de la viscosidad y de la inercia del elemento: =(Js2+bs)q.

Sin embargo, en el mundo real en todos los cuerpos existe elasticidad, aunque sea muy pequeña.

En este caso, la elasticidad se suele manifestar en la unión entre el motor y el elemento (Ver figura). En este caso la posición del motor no se corresponde con la del elemento. La primera se denominará  y la segunda q.

Entre el motor y la articulación actúa el pat elástico J:

τJ=Kθ-q+B(θ-q)

Dónde K es la rigidez del elemento y B su coeficiente de rozamiento viscoso. La dinámica del sistema se puede describir en este caso por las siguientes ecuaciones:

Jeq+beq=Kθ-q+B(θ-q)

Jmθ+bmθ+Kθ-q+Bθ-q=τ

Dónde Jm es el momento de inercia del rotor bm el coeficiente de fricción viscosa del motor. J y b son el momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa del elemento, respectivamente.

El sistema de ecuaciones se puede representar como un sistema de cuarto orden si se soluciona con respecto a q como con respecto a .

  - Modelado de una articulación elástica sin efecto de gravedad

Para el caso de una articulación con reducción (N≠1), las ecuaciones tienen la siguiente forma:

Jeq+beq+Kq-θN+Bq-θN=0

Jmθ+bmθ+KNθN-q+BNθN-q=τm=KaKmu

Se pueden deducir las siguientes funciones de transferencia:

- Posición del motor con respecto al par del motor:

Gθ=θ(s)τ(s)==Jes2+B+bes+KJeJms4+JeBN2+bm+JmB+bes3+KJeN2+Jm+Bbm+bebm+BbeN2s2+KbeN2+bms

- Posición del elemento con respecto al par del motor:

Gq=qsτs==1NBs+KJeJms4+JeBN2+bm+JmB+bes3+KJeN2+Jm+Bbm+bebm+BbeN2s2+KbeN2+bms

- Posición del motor con respecto a la acción de control:

Gθ=θ(s)u(s)==KaKm(Jes2+B+bes+K)JeJms4+JeBN2+bm+JmB+bes3+KJeN2+Jm+Bbm+bebm+BbeN2s2+KbeN2+bms

- Posición del elemento con respecto a la acción de control:

Gq=qsus==1NKaKm(Bs+K)JeJms4+JeBN2+bm+JmB+bes3+KJeN2+Jm+Bbm+bebm+BbeN2s2+KbeN2+bms

Cabe resaltar que existe una muy importante diferencia entre los valores de las diferentes magnitudes: La rigidez K puede ser típicamente del orden de 103 a 105 en unidades SI (Nm/rad), los rozamientos viscosos son muy pequeños (de 10-2 a 10-6 Nms/rad), el momento de inercia del motor es pequeño (de 10-3 a 10-5  kgm2) y el momento de inercia del eslabón puede tomar valores desde 0.1 a más de 100 kgm2.

El sistema también se puede representar en el espacio de estados de la siguiente forma:

θθqq=0100-KN2*Jm-(bm+BN2)JmKN*JmBN*Jm0001KN*JeBN*Je-KJe-be+BJeθθqq+0KaKmJm00u

Como se puede aprecia en las ecuaciones anteriores, se trata de un sistema de cuarto orden por posición, o de un tercer orden por velocidad.

Para simular este sistema en simulink se puede utilizar la representación en el espacio de estados- boque lineal-> state space.

Por otra parte, para algunas formas de control contempladas en esta práctica se requiere el par elástico. Su valor (del lado del motor) es:

τel(1)=KNθN-q+BNθN-q

Se pueden introducir los siguientes valores de las matrices para el espacio de estados:

Ac=0100-KN2*Jm-bm+BN2JmKN*JmBN*Jm0001KN*JeBN*Je-KJe-be+BJe

Bc=0KaKmJm00

Cc=1000010000100-KN20-BN20KN1BN,  Dc=00000

La matriz Cc está elegida de esta forma para poder obtener los cuatro estados (θ, θ,q,q) con las cuatro primeras y el par elástico con la quinta.

  - Modelado de una articulación elástica con efecto de gravedad

En el caso de una articulación sometida al efecto de gravedad las ecuaciones tienen la siguiente forma:

Jeq+beq+mglc+Kq-θN+Bq-θN=0

Jmθ+bmθ+KNθN-q+BNθN-q=KaKmu=τm

Donde lc es la distancia del centro de gravedad del eslabón del eje de rotación. El efecto de la gravedad sobre el motor se suele despreciar considerando que el rotor es simétrico.

Esto se puede escribir de la siguiente forma:

θθqq=0100-KN2*Jm-(bm+BN2)JmKN*JmBN*Jm0001KN*JeBN*Je-KJe-be+BJeθθqq+0KaKmJm00u+000mglcJecos⁡(q)

Por simplificación, en simulink se ha introducido el efecto de gravedad como una entrada más:

θθqq=0100-KN2*Jm-(bm+BN2)JmKN*JmBN*Jm0001KN*JeBN*Je-KJe-be+BJeθθqq+00KAKMJm0000mglcJe[ucosq]

Las matrices Ac y Cc son las mismas que para el caso sin gravedad. Las otras dos toman la siguiente forma:

Bc=00KAKMJm0000mglcJe, Dc=0000000000.

- Para introducir los valores iniciales se puede ejecutar el fichero iniciar_elastico.m.

2. CONTROL DE UNA ARTICULACIÓN ELÁSTICA SIN EFECTO DE GRAVEDAD

En esta práctica se va a comenzar por el control proporcional- derivativo por posición. Sin embargo, existen dos posiciones: la del motor () y la del elemento (q). Asimismo, existen las dos velocidades correspondientes. Combinándolas se pueden obtener varias formas de control PD.

2.1. Control proporcional-derivativo del lado del eslabón

A primera vista, esta forma de control parece lógica, dado que la trayectoria del lado del elemento es la que nos interesa para realizar la tarea. La acción de control sería:

τ=Kpqref-q+Kvqref-q

Sin embargo, se puede demostrar que esta forma de control es casi siempre inestable. Contrariamente al caso de un robot rígido, la constante derivativa tiene un efecto desestabilizador.

Abrir el fichero de Simulink SS_elasticoPD_q.mdl. Poner la Kv a cero. Ejecutar simulaciones para Kp=1, 10 y 100. Representar cada vez los resultados de forma gráfica mediante el fichero dibutres.m.

Poner La Kp a 1 y la Kv a 1 y ejecutar la simulación. Representarla gráficamente. Subir la Kv a 4.

2.1.1 Efecto del generador de trayectoria

Generando la trayectoria de forma adecuada se pueden atenuar los efectos indeseables de la elasticidad. Una trayectoria con cambios bruscos excita la elasticidad.

Se han implementado dos generadores de trayectoria que se van a enumerar del más brusco al más suave: el trapezoide (fichero trapez.m) y el polinomial de séptimo grado (fichero pol_7.m). El segundo es más suave que el primero.

Ejecutar los dos ficheros y representar gráficamente las posiciones, velocidades y aceleraciones en cada caso.

Ejecutar simulaciones con SS_elasticoPD_q.mdl para Kp=1 y Kv=0 con los diferentes generadores de trayectoria. Comparar los resultados.

2.2. Control proporcional-derivativo del lado del motor

Los problemas de estabilidad al realimentar del lado del eslabón, se pueden evitar realimentando del lado del motor. La acción de control sería:

τ=Kpqref-θ/N+Kvqref-θ/N

La posición y la velocidad del motor se deben dividir por el factor de reducción N dado que el rotor del motor va N veces más rápido que el eslabón.

Implementar el fichero SS_elasticoPD_theta.mdl que simule el control del lado del motor.

Probar varios valores de Kp y Kv y comparar los resultados obtenidos con el lugar de las raíces. Probar diferentes generadores de trayectoria.

2.3. Control proporcional-derivativo combinado

Quien debe seguir la trayectoria de referencia es el elemento. Sin embargo, del lado del elemento no se puede amortiguar bien el sistema. Por esta razón el amortiguamiento se hace del lado del motor. La acción de control sería:

τ=Kpqref-q-Kvθ

Implementar el fichero SS_elasticoPD_combinado.mdl que simule el control del lado del motor.

Probar varios valores de Kp y Kv. Probar diferentes generadores de trayectoria.

2.4. Control de perturbación singular

La estructura del modelo por el método de perturbación singular puede ser utilizado en sistemas donde exista la inclusión de un variable pequeña y positiva ε que cambia el orden del sistema y produce considerables perturbaciones a la respuesta del mismo.

La base fundamental del uso del método de perturbación singular es que la respuesta causada por esta perturbación puede eliminarse si se analiza en dos escalas de tiempos diferentes. Esta metodología es una de las características principales de este método y será tratada en este capítulo con más detalle.

Para nuestro caso, se presenta un robot con una articulación sometida a una fuerza de elasticidad; esta fuerza, introduce deformaciones dinámicas de posición, produciendo un comportamiento oscilatorio en la respuesta, tal y como pudimos apreciar anteriormente.

Cabe comentar que, al utilizar el método de perturbaciones singulares, se espera que, en la escala de tiempo más lenta, afecte el control solo al modelo de un robot con articulación rígida; esto es algo beneficioso ya que, para el control de posición de este modelo, existe un vasto estudio ya desarrollado en la actualidad.

Por otro lado, para el control en la escala de tiempo más rápida está dedicado a compensar la elasticidad del robot.

2.4.1. Aplicación del control de perturbación singular a una articulación elástica.

Para comenzar, recordaremos las ecuaciones de una articulación elástica:

| Jeq+beq+Kq-θN+Bq-θN=0 |  |
| --- | --- |
| Jmθ+bmθ+KNθN-q+BNθN-q=KaKmu |  |

A continuación, como fue descrito en la sección anterior, la constante que debemos seleccionar de ε, debe ser pequeña y positiva y por lo menos, tiene que estar multiplicada por la derivada de una variable del modelo; por lo que, es evidente que seleccionaremos a la constante de rigidez (K) para nuestro caso, ya que es nuestro objetivo de estudio.

Si identificamos  K, lo que se puede decir es que siempre, presenta un valor muy elevado, se puede definir a ε como,

| ε=1K |  |
| --- | --- |

Una vez definido ε, ahora debemos definir z; por conveniencia, z la definiremos como el par elástico de la articulación y τm como el par generado por el motor:

| z=Kq-θN; Tm=Kamu;Kam=KaKm . |  |
| --- | --- |

Una vez definidas estas variables, procedemos a reemplazarlas en las ecuaciones del eje:

| q+beJeq+zJe+BεJez=0 |  |
| --- | --- |
| θ+bmJmθ-1JmNz+BεJmNz=KamuJm |  |

Dividiendo la primera de las ecuaciones por N y sumándola a la segunda se obtiene,

εz-bmJmNθ+beJeq+zJmN2+BεJmN2z+KaKmuJmN+zJe+BεJez=0

Estás ecuaciones serán consideradas como el modelo de perturbación singular y desde este punto se hará el análisis de este para determinar la mejor opción de control.

2.4.2. Definición del control

# Se va a considerar que el sistema está caracterizado por dos transitorios, uno rápido y otro lento; para el transitorio lento, la acción debe ser elegida para el sistema estándar o llamado modelo de estado casi estable.  La acción de control estará definida en términos de la variable posición del eslabón.

Para la respuesta rápida se necesita un control diseñado para que compense la variable de perturbación y no afecte al modelo de estado casi estable.

Por tanto, nuestra acción de control deberá estar expresada por una acción de control para la respuesta lenta y otra para la rápida, con lo cual tendremos lo siguiente.

| u=uslow(q,q,t)+εufast(z,z,q,q,t) |  |
| --- | --- |

Donde ufast no contiene algún término de orden 1/ε o mayor y está diseñado para compensar la acción de la variable de perturbación; uslow en términos generales está diseñado para compensar la corrección de la variable de control del modelo sin la variable de perturbación.

A continuación, asumiremos que ε=0, obteniendo el siguiente resultado:

q=-beJeq-1Jez

0=bmJm+beJeq+1N2Jm+1Jez+KamJmNu

La primera de estas dos ecuaciones será nuestro modelo reducido, modelo de estado estacionario o modelo lento. Como se puede observar es equivalente al modelo de un robot con articulación rígida, la cual no toma en consideración la fuerza de elasticidad en la articulación. Esta conclusión será muy importante ya que permite incluir al modelo lento cualquier control; para robots con articulaciones rígidas existe mucha información ya investigada.

Por otro lado, nos queda aún el problema de controlar la fuerza de elasticidad, la cual como detalla en las definiciones presentadas en este capítulo, debe de tener una acción de control mucho más rápida.

2.4.2.1. Control para la respuesta lenta

Con respecto a la respuesta lenta, habíamos establecido que es equivalente al modelo de un robot con articulación rígida, por lo cual es muy conocido su comportamiento en el caso de diferentes tipos de controladores. Por ejemplo, utilizaremos un control PD con prealimentación de la aceleración para regular la posición de la articulación.

uslow=Jeqref+Kpq-qref+Kv(q-qref)

Donde Kp es la acción proporcional, Kv la acción derivativa, qref es la aceleración de referencia, qref es la referencia de posición y qref es la referencia de velocidad. Se pudo haber utilizado cualquier otra estrategia de control para definir uslow.

2.4.2.2. Control para la respuesta rápida

| Asumiendo ε2=1K, z=Kq-θN y τm=Kamu;Kam=KaKm, se puede deducir la siguiente expresión para la dinámica rápida: ε z=-εz-BJmN2+BJe-qbeJe-bmJmN-z1JmN2+1Je+KamuJmN= =-εz-BJmN2+BJe-qbeJe-bmJmN-z1JmN2+1Je+KamJmNuslow+KamJmNεufast |  |
| --- | --- |

ε z=-εz-BJmN2+BJe-z1JmN2+1Je+KamJmNεufast+ω slow

Dónde:

ω slow=-qbeJe-bmJmN+KamJmNuslow

Si asumimos que ε=0,

0=z1JmN2+1Je+ω slow

Si cambiamos la variable de forma que el origen del sistema de coordenadas este en

y= z-ω slow/1JmN2+1Je= z-ω slowJe*JmN2Je+JmN2

Asumiendo que la dinámica lenta es estacionaria, la dinámica rápida resulta:

ε y+εy-BJmN2+BJe+1JmN2+1Jey=KamJmNεufast

Según et teorema de Thikonov se requiere una respuesta exponencialmente estable. Se puede elegir, por ejemplo, un regulador proporcional-derivativo:

| ufast=-Kpfy-Kdfy=-Kpf(z-ω slowJe*JmN2Je+JmN2)-Kdfz |  |
| --- | --- |

se obtiene la siguiente dinámica del sistema:

d2ydτ2+adydτ+by=0

Cabe resaltar que en este análisis se han despreciado los efectos de los rozamientos viscosos debido a que son pequeños y tiene un efecto estabilizado en el sistema.

Abrir el fichero de simulink SS_elastico_SP.slx para el control de perturbación singular.

Los valores del bucle rápido se inicializan por defecto a Kfp=1 y Kfd=0.12.

Probar varios valores para el bucle lento de de Kp=1 y Kv=1. Ejecutar la simulación. Probar con Kv=4. Aumentar de Kp y Kv hasta obtener el mejor resultado posible.

Variar los valores de Kpf y Kvf. Documentar los resultados.

Cabe resaltar que, aunque los resultados obtenidos con este método puedan tener un error medio cuadrático mayor que otros, su ventaja real se podría apreciar mejor para caso más complejos: por ejemplo, eslabón con gravedad, robot de más articulaciones, etc.

Básicamente las características del control por perturbación singular son los siguientes:

- Permite aplicar en el bucle lento técnicas de control de un eje rígido. Que son sencillas y conocidas.

- Permite introducir en el bucle lento técnicas de control por dinámica inversa: compensación de gravedad, inercias, centrifuga y Coriolis, etc.

- El bucle rápido puede volver el sistema inestable si las ganancias del regulador son demasiado altas.

- Los valores para los que se pierde la estabilidad son difícilmente cuantificables.

- A mayor rigidez del eje es posible aplicar mayores ganancias en el bucle rápido.

3. CONTROL DE UNA ARTICULACIÓN ELÁSTICA CON EFECTO DE GRAVEDAD

El fichero PD_con_G.slx representa la simulación de un control proporcional- derivativo aplicado a un eje elástico sometido al efecto de la gravedad.

- Para introducir los datos en Matlab, ejecutar primero el fichero iniciar_elastico_con_G.m.

- Abrir el fichero de simulink fichero PD_con_G.slx y ejecutarlo.

- Añadir una compensación de gravedad al controlador PD. Cabe resaltar que puede no funcionar.

- Implementar un control de perturbación singular con controlador PD con compensación de gravedad en el bucle lento. Ajustar la constantes Kfp y Kfd del bucle rápido.

- Añadir una prealimentación de la aceleración en el bucle lento.

- Ajustar las constantes del regulador para la rigidez nominal y para una décima parte de esta. Comparar los mejores resultados  en ambos casos.

3.1. Control backstepping

Se trata más bien de una forma de diseño del controlador. Para ello, el sistema se debe representar como una cadena de integradores, en la cual la derivada de cada estado depende solo de este mismo y del anterior:

x1=f1x1+g1x1x2

x2=f2x1,x2+g2x1,x2x3

.

.

xn=fnx1,x2,…xn +gx1,x2,…xn u

De esta forma, cade estado es como una entrada “virtual” para el estado anterior.

Cabe resaltar que no todos los procesos se pueden representar de esta forma.

Pare el diseño del regulador se parte de la primera ecuación y se deduce el valor de x2 (x2ref) que garantice la convergencia de  x1 al valor de referencia. En la siguiente iteración se obtiene el valor de x3 que hará que x2 que converja a x2ref. Y así sucesivamente, hasta la última iteración en la que se obtiene la acción de control u que garantice la convergencia del último estado.

- Ejecutar el fichero iniciar_backstepping.m.

- Abrir el fichero de Simulink Backstepping y ejecutarlo.

- Comparar todos los resultados de todas las formas de control.

- Ajustar las constantes del regulador para la rigidez nominal y para una décima parte de esta. Comparar los mejores resultados  en ambos casos.

APÉNDICE I

Deducción del control backstepping

Para el caso de una articulación elástica, se define el vector de estados xt:

x1=q

x2=q

x3=θ

x4=θ

Lo que da:

x1=x2

x2=-KJex1+mglcJecosx1+KN·Jex3

x3=x4

x4=KN·Jmx1-KN2·Jmx3+1Jmu

Esta representación de estados se puede reescribir de la siguiente forma:

qqθθ=0100-KJe-be+BJeKN·JeBN·Je0001KN·JmBN·Jm-KN2·Jm-bm+BN2Jmqqθθ+0001Jmu+0mglcJe00cosq

Si se introducen las siguientes sustituciones:

v1=-KJe,  v2=mglcJe,  v3=KN·Je,  v4=KN·Jm,  v5=1Jm

El sistema es:

x1=x2

x2=-KJex1+mglcJecosx1+KN·Jex3=f1x1+v3x3→f1x1=v1x1+v2cosx1

x3=x4

x4=KN·Jmx1-KN2·Jmx3+1Jmu=f2x1,x3+v5u→f2x1,x3=v4x1-x3N

Asumiendo que:

e1=x1-xref

la derivada del error:

e1=x1-xref=x2-xref

Se asume la primera función de Lyapunov:

V1=12e12

V1=e1e1=e1(x2-x2ref+x2ref-xd)

Donde x2ref es la entrada virtual para x2 :e2=x2-x2ref

Eligiendo:

x2ref=xd-λ1e1

Se obtiene:

V1=e1 (e2-λ1e1)=e1e2-λ1e12

Notar que:

e2=x2-x2ref=f1x1+ν3x3-x2ref

Eligiendo la segunda función candidata de Lyapunov:

V2e1 ,e2=V1+12e22

Se obtiene:

V2=V1+e2e2=-λ1e12+e1e2+e2f1x1+ν3x3-x2ref=

=-λ1e12+e1e2+ e2f1x1+ν3x3-x3ref+ν3x3ref-x2ref=

=-λ1e12+ e1e2+ e2(f1x1+ν3e3+ν3x3ref-x2ref)

Donde:

e3=x3-x3ref

Eligiendo:

x3ref=1ν3(-f1(x1)+x2ref-e1-λ2e2)

Se obtiene:

V2=ν3e2e3-λ1e12-λ2e22

Notar que:

e3=x3-x3ref=x4-x3ref

Eligiendo la tercera función candidata de Lyapunov:

V3e1,e2,e3=V2e1,e2+12e32

Se obtiene:

V3=V2+e3e3=V2+ e3x4-x3ref=

=-λ1e12-λ2e22-ν3e2e3+e3(e4+x4ref-x3ref)

Donde:

e4=x4-x4ref

Eligiendo:

x4ref=x3ref-ν3e2-λ3e3

Se obtiene:

V3=-λ1e12-λ2e22-λ3e32+e3e4

Notar que:

e4=x4-x4ref=f2x1,x3+ν5u-x4ref

Eligiendo la cuarta función candidata de Lyapunov:

V4e1 ,e2,e3,e4=V3e1 ,e2,e3+12e42

Se obtiene:

V4=V3+e4e4=V3+ e4(f2x1,x3+ν5u-x4ref)

Eligiendo:

u=Nν5(-f2x1,x3-e3+x4ref-λ4e4)

Se obtiene:

V4=-λ1e12-λ2e22-λ3e32-λ4e42